スクワット計測　当日チェックリスト

正面撮影 ・ 1セット＝動画1本 ・ M5 ファーム v4

被験者 S______　セッション SES______　日付 ____ / ____　タイプ： A ・ B ・ C

1. 持ち物

□ M5StickC Plus（充電済み・ファーム v4）＋ 固定用バンド

□ ノート PC（充電済み）

□ スマホ ＋ 三脚

□ テザリング（2.4GHz）

□ 養生テープ（三脚の位置の目印）

2. セットアップ

□ テザリング ON → PC を接続

□ python scripts\multi_imu_receiver.py を起動

□ M5 の電源 ON → 画面が「PC:xx.xx.xx.xx A」（緑）になる

□ M5 をシャフト中央に固定（画面が真上を向く向き）

□ バーを水平にして az ≒ 1.0g を確認

−1.0 なら裏返す／0 付近なら 90 度回す。ここを外すと全データが無駄になる。

□ 三脚：バーベルの真正面、2.5〜3m、高さ＝腰、スマホは縦向き

□ 頭から足先まで全身が入る（しゃがんだときも、ラックから出るときも）

正面の骨格から膝の開き・横ブレ・肩の傾きを出す。足先が切れると使えない。

□ 三脚の脚の位置に養生テープで目印

3. 各セットの手順（記録セットのみ・繰り返し）

| 1 | 重量をセット |
| --- | --- |
| 2 | スマホの録画を開始 |
| 3 | PC で SPACE（セット開始） |
| 4 | ラックアウト → 挙上 → ラックイン |
| 5 | PC で SPACE（セット終了） |
| 6 | RPE を声に出して言う ← 画面を見る前に |
| 7 | 数字キーを押す 6〜9 ／ 0＝RPE10 ／ 5＝RPE5 |
| 8 | スマホの録画を停止 |

1セット＝動画1本。撮影した順番がそのままセット番号になる。

RPE は必ず PC の速度表示を見る前に決める。見てから決めるとラベルが汚染される。

4. 終了後（その場で確認）

□ q キーで終了（q で終えないと markers.csv が出ない）

□ mean Hz が 90〜100 の範囲か

□ セット数と動画の本数が同じか

□ RPE 未入力のセットがないか

□ 各セットの重量・回数をメモ（帰宅後 --weights / --reps に入れる）

□ 記録ログに記入（睡眠時間・体重・体調・前回からの間隔）

5. うまくいかないとき

| M5 の PC: が黄色のまま | 受信スクリプトが動いているか／Windows ファイアウォールで Python を許可 |
| --- | --- |
| az が 1.0 にならない | M5 の向き。画面が真上を向いているか |
| mean Hz が 50 未満 | Wi-Fi が弱い。PC をラックに近づける |
| 足元が画面から切れる | 三脚を離す、または低くする |

6. 帰宅後のデータ処理

動画をスマホから data\_sessions\session_…\ の直下へコピー（撮影順＝セット順）

python scripts\split_session.py --subject S001 --session SES005 --weights 100,110,120 --reps 5,3,2

python scripts\run_pipeline.py

→ 最後の品質レポートで「要確認」が出たらそこを直す

初回は 3 セット程度で一度通し、品質レポートが OK になるのを確認してから本数を増やす。